Задание на выполнение курсового проекта

по предмету : «Технология  и организация строительного производства»

Выполнить:

- Выполнить план участка в М 1:2000 с горизонталями, уклоном, рабочими отметками, откосами, линией нулевых работ.

- построить продольный и поперечный разрезы плана

- выполнить схему перемещения грунта в масштабе 1:4000

- выполнить схемы работы машин (бульдозер, скрепер, каток)

- произвести расчет технологической карты на разработку грунта в котловане

вариант № 1

| 1. | Номер схемы расположения горизонталей | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размер площадки АхВ, м | 400х400 |
| 3. | Проектируемый уклон площадки | 0,007 |
| 4. | Род грунтовых напластований и мощность пласта: |  |
|  | - Суглинок легкий = 1,7 т/м3 | 4,0 м |
|  | - Супесь = 1,85 т/м3 | 2,0 м |
| 5. | Уровень грунтовых вод, см | 122 |
| 6. | Расстояние до места отвала, км | 3,0 |
| 7. | Скорость транспортирования, км/ч | 30 |
| 8. | Размер фундамента по подошве, м | 2,5х1,9 |
| 9. | Минимальная глубина заложения фундамента, м | 3,0 |
| 10. | Район строительства | Кокшетау |
| 11. | Средняя глубина промерзания грунта, м | 2,0 |

вариант № 2

| 1. | Номер схемы расположения горизонталей | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размер площадки АхВ, м | 450х350 |
| 3. | Проектируемый уклон площадки | 0,006 |
| 4. | Род грунтовых напластований и мощность пласта: |  |
|  | - Суглинок тяжелый = 1,75 т/м3 | 3,0 м |
|  | - Супесь = 1,85 т/м3 | 3,0 м |
| 5. | Уровень грунтовых вод, см | 125 |
| 6. | Расстояние до места отвала, км | 3,0 |
| 7. | Скорость транспортирования, км/ч | 30 |
| 8. | Размер фундамента по подошве, м | 2,5х1,9 |
| 9. | Минимальная глубина заложения фундамента, м | 2,7 |
| 10. | Район строительства | Астана |
| 11. | Средняя глубина промерзания грунта, м | 2,0 |

вариант № 3

| 1. | Номер схемы расположения горизонталей | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размер площадки АхВ, м | 350х450 |
| 3. | Проектируемый уклон площадки | 0,007 |
| 4. | Род грунтовых напластований и мощность пласта: |  |
|  | - Суглинок легкий = 1,7 т/м3 | 4,0 м |
|  | - Супесь = 1,65 т/м3 | 1,7 м |
| 5. | Уровень грунтовых вод, см | 120 |
| 6. | Расстояние до места отвала, км | 3,2 |
| 7. | Скорость транспортирования, км/ч | 30 |
| 8. | Размер фундамента по подошве, м | 2,5х1,9 |
| 9. | Минимальная глубина заложения фундамента, м | 3,0 |
| 10. | Район строительства | Петропавловск |
| 11. | Средняя глубина промерзания грунта, м | 2,2 |

вариант № 4

| 1. | Номер схемы расположения горизонталей | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размер площадки АхВ, м | 400х400 |
| 3. | Проектируемый уклон площадки | 0,006 |
| 4. | Род грунтовых напластований и мощность пласта: |  |
|  | - Суглинок легкий = 1,7 т/м3 | 3,5 м |
|  | - Супесь = 1,85 т/м3 | 2,7 м |
| 5. | Уровень грунтовых вод, см | 130 |
| 6. | Расстояние до места отвала, км | 3,5 |
| 7. | Скорость транспортирования, км/ч | 30 |
| 8. | Размер фундамента по подошве, м | 2,5х1,9 |
| 9. | Минимальная глубина заложения фундамента, м | 2,7 |
| 10. | Район строительства | Кустанай |
| 11. | Средняя глубина промерзания грунта, м | 2,0 |

вариант № 5

| 1. | Номер схемы расположения горизонталей | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размер площадки АхВ, м | 450х400 |
| 3. | Проектируемый уклон площадки | 0,007 |
| 4. | Род грунтовых напластований и мощность пласта: |  |
|  | - Суглинок тяжелый = 1,75 т/м3 | 4,2 м |
|  | - Супесь = 1,65 т/м3 | 2,0 м |
| 5. | Уровень грунтовых вод, см | 125 |
| 6. | Расстояние до места отвала, км | 3,0 |
| 7. | Скорость транспортирования, км/ч | 30 |
| 8. | Размер фундамента по подошве, м | 2,5х1,9 |
| 9. | Минимальная глубина заложения фундамента, м | 2,5 |
| 10. | Район строительства | Щучинск |
| 11. | Средняя глубина промерзания грунта, м | 2,0 |

Состав пояснительной записки

Введение

Исходные данные для проектирования

- Определение объемов работ земляных работ при вертикальной планировке и отрывке котлована под сооружения

- Средняя проектная отметка

- Определение красных отметок

- Определение рабочих отметок

- Определение положения линии нулевых работ

- Определение объемов грунта при вертикальной планировке площадки

- Определение объемов грунта в откосах по периметру площадки

- Определение средней дальности перемещения грунта

- Основные машины и механизмы

- Ведомость объемов и трудоемкости работ

- Технико-экономические показатели

Список используемой литературы