13. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА СТАНЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ.

Классификация материальных и энергетических ресурсов. Экология и ее задачи. Мероприятия по охране окружающей среды.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМЫ.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ: В АВТОМОБИЛЬНОМ ТОПЛИВЕ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ И МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

ТОПЛИВО

Расход топлива на эксплуатацию автомобилей (на пробег и транспортную работу) (Тэ) в зависимости от типа подвижного состава определяется следующим образом:

а) для грузовых автомобилей, выполняющих транспортную работу, учитываемую в ткм

Тэ = Н100км*Lоб /100 + Н100ткм*Рткм /100;

б) для автомобилей-самосвалов

Тэ = Н100км*Lоб /100 + 0,25*nег;

в)  для легковых автомобилей-такси, автобусов, грузовых такси, а также для грузовых автомобилей, работа которых не учитывается в ткм (с почасовой оплатой)

Тэ = Н100км*Lоб /100.

Норма расхода топлива на 100 ткм транспортной работы составляет:

для карбюраторных автомобилей - 2,0 л на 100 ткм;

для дизельных автомобилей -  1,3 л на 100 ткм;

для сжиженного нефтяного газа - 2,5 л на 100 ткм;

для сжатого природного газа - 2,0 м3 на 100 ткм;

для газодизелей – 1,2 м3 + 0,25 л на 100 ткм

Расход топлива на ездки с грузом для автомобилей с самосвальным кузовом определяется умножением установленной нормы расхода на одну ездку - 0,25 л на количество ездок с грузом (nег)

Для грузовых автомобилей с прицепами (автопоездов) норма расхода топлива на 100 км пробега увеличивается по сравнению с нормой для одиночных автомобилей на каждую т собственного веса прицепа на 2,0 л для карбюраторных автомобилей и на 1,3 л - для дизельных автомобилей. Норма расхода на 100 ткм определяется так же, как для бортовых автомобилей. Расход топлива на пробег и транспортную работу для автопоезда определяется по формуле

Тэ = [Н100км + Н100ткм*Qп]*Lоб /100 + Н100ткм*Рткм /100 .

Если на шасси автомобиля устанавливаются специализированные кузова, норма расхода топлива на 100 км пробега увеличивается (или уменьшается) на 2,0 л по карбюраторным и на 1,3 л по дизельным автомобилям на каждую т превышения (или снижения) веса специализированного автомобиля по сравнению с базовыми автомобилями. Норма расхода на 100 ткм определяется так же, как для бортовых автомобилей.

Расход топлива для специализированного подвижного состава определяется по формуле

Тэ = [Н100км  ± Н100ткм*(Q1 – Q2)]*Lоб /100 + Н100ткм*Рткм /100 .

Для самосвальных автопоездов расход топлива определяется

Тэ = [Н100км  ± Н100ткм*(Qпр + qн /2)]*Lоб /100 + 0.25*nег .

СМАЗОЧНЫЕ, ОБТИРОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нормы расхода смазочных материалов установлены на каждые 100 л топлива:

а) масло для двигателя:

для автомобилей с карбюраторным двигателем                               -  2,4 л;

для автомобилей с дизельным двигателем                                      -  3,2 л;

б) трансмиссионное масло:

для автомобилей с одной ведущей осью                                              -  0,3 л;

для автомобилей с несколькими ведущими осями                           -  0,4 л;

в) консистентная смазка                                                     -    0,3 кг.

Расход керосина устанавливается в размере 0,5% от расхода жидкого топлива (по норме) по весу.

Расход обтирочных материалов составляет 24—33 кг в год на один списочный автомобиль.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

Затраты на запасные части определяются по формуле

Зз.ч. = Нз.ч.*Lоб /1000 ,

где,  Нз.ч. норма затрат на запасные части, тенге/1000 км.

Затраты на материалы определяются по формуле

Зм = Нм* Lоб /1000,

где, Нм норма затрат на материалы, тенге/1000 км.

АВТОШИНЫ

Потребность в автомобильных шинах рассчитывается следующим образом:

Аш = Lоб*nш /Lн ,

где, пш  -    число шин на каждом автомобиле без учета запасного;

Lн - норма пробега для данной марки шин.

Затраты   на   восстановление износа   и ремонт шин определяются по формуле

Зш = Нш* Lоб*nш /1000 ,

где, Нш -  норма затрат на восстановление износа и ремонт шин на 1000 км пробега.

Справочно-расчетная таблица по начислению сумм на восстановление и ремонт автомобильных шин на 1000 км пробега (для учебных целей), тенге

| Группы, виды транспортных средств и размеры шин | Норма на 1 комплект шин | Норма экономии |
| --- | --- | --- |
| Средне тоннажные автомобили: |  |  |
| 260 – 20Р 10-слойная | 240 | 280 |
| 260 - 20 8-слойная | 200 | 230 |
| 8,24 - 20 10-слойная | 190 | 230 |
| 200 - 20 модель – 238 | 140 | 160 |
| Крупнотоннажные автомобили: |  |  |
| 330 – 20 | 290 | 350 |
| 320 – 508Р (12,0 – 20) | 300 | 360 |
| 12,0 – 20Р | 320 | 390 |
| 330 - 20 | 260 | 310 |
| 320 – 508 (12,0 – 20) | 270 | 330 |
| 12,0 - 20 | 320 | 390 |
| 320 – 508 (12,0 – 20) | 260 | 310 |
| 320 – 508 (12,0 – 20) повышенной проходимости | 280 | 330 |
| 320 – 508Р | 320 | 380 |
| 160 - 254 | 40 | 50 |
| 8,25 - 15 | 130 | 160 |
| 8,25 - 15 | 160 | 200 |
| Автобусы |  |  |
| 210 - 20 | 206 | 207 |
| 8,25 – 20 10-слойна\ | 220 | 230 |
| 200 - 20 | 170 | 175 |
| 320 – 20 14-слойная | 340 | 345 |
| 320 – 20 16-слойна\ | 360 | 365 |
| 11,0 - 20 | 210 | 208 |
| 300 – 508 (11,00 – 20) | 250 | 240 |
| Легковые автомобили |  |  |
| 8,90 – 15 бескамерная | 240 | 280 |
| 8,20 – 15 бескамерная | 130 | 150 |
| 7,50 - 16 | 250 | 270 |
| 7,50 – 16 (200 – 16) | 230 | 250 |
| 7,00 - 15 | 170 | 180 |
| 6,70 – 15 (175 – 15) | 120 | 127 |
| 6,70 – 15 бескамерная | 120 | 140 |
| 6,50 - 16 | 140 | 150 |
| 6,40 - 15 | 95 | 100 |
| 6,00 – 15 | 103 | 105 |
| 5,60 – 15 | 80 | 82 |
| 5,60 – 15 бескамерная | 82 | 97 |
| 5,00 – 16 | 80 | 82 |
| 5,20 – 13 бескамерная | 50 | 60 |
| 5,20 – 13 | 54 | 56 |
| 6,15 – 13 | 52 | 51 |
| 6,00 - 13 | 51 | 53 |
| 6,45 – 13 | 53 | 54 |
| 6,40 – 13 | 52 | 55 |
| 8,40 – 15 | 140 | 141 |
| 8,20 - 15 | 135 | 137 |