4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Характеристика рынка автотранспортных услуг. Особенности рынка автотранспортных услуг.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА И МОЩIIОСТИ АВТОСЕРВИСА

Исходной характеристикой рынка является парк автомобилей и темпы его развития, прироста. Парк автомобилей и интенсивность его эксплуатации определяют емкость рынка. Емкость рынка - выраженный в виде стоимости или

трудоемкости объем регламентных и других видов работ при первичной продаже автомобилей, их гарантийном и послегарантийном техническом обслуживании и ремонте, выполненный предприятиями автосервиса в течение определённого периода, например года.

Емкость рынка является ключевым элементом для определения мощности и структуры предприятий автосервиса, так как для этого последовательно: рассчитывается общая емкость рынка; определяется необходимая для eгo освоения мощность предприятий автосервиса; учитывается распределение мощностей автосервиса между авторизированными и независимыми (универсальными и специализированными) СТО. Методы решение данной задачи зависят от степени развития рынка. С точки зрения динамики и структуры парка рынок может быть стабильным или развивающимся.

Развивающийся рынок - тот, на котором большая часть продаваемых автомобилей идет на интенсивный прирост парка. Удельный вес продаваемых автомобилей, идущих на замену старых, минимальный. Характерной особенностью развития мощностей автосервиса является то, что из-за бурного прироста парка наблюдается отставание мощностей автосервиса от потребностей парка. При расчете мощностей нужно исходить из имеющегося в регионе парка и ero прироста в ближайшей перспективе, так как предприятия автосервиса будут обслуживать именно перспективный парк, а не имеющийся на момент их создания.

Стабильный рынок - тот, на котором большая часть продаваемых автомобилей (70-80%) идет на замену, обновление уже существующего парка. При высоком уровне насыщения рынка наблюдается высокий уровень продаж и низкие темпы прироста объемов продаж. Незначительный прирост парка отражает положительную тенденцию демографических процессов и экономического роста.

Например, в США 83% продаваемых автомобилей идет на замену парка и только 27% на пополнение. В странах Восточной Европы, в том числе в Украине и России, большая часть продаваемых автомобилей идет на пополнение парка и совсем незначительная на замену старого.

Исследования показывают, что емкость рынка автосервиса и запасных частей зависит не только от количества автомобилей, но и от интенсивности их эксплуатации и возрастных групп, поэтому для определения емкости рынка необходима следующая информация:

· количество продаваемых автомобилей;

· структура парка автомобилей по маркам и сроку службы и их динамика по годам;

· интенсивность эксплуатации автомобилей -  годовой пробег (расчеты ведутся по группам автомобилей с различной интенсивностью эксплуатации);

· удельный вес самообслуживания (имеет значение для автомобилей с большим сроком службы, коммерческих автомобилей и автобусов, эксплуатирующихся в автотранспортных предприятиях с большим количеством автомобилей, что позволяет создать собственную ремонтную базу);

· уровень лояльности клиентов;

· полнота выполнения работ по обслуживанию и ремонту автомобилей (далека от 100% и уменьшается с увеличением срока службы автомобиля и снижением заинтересованности владельца в восстановлении и поддержании ero исправности);

· стоимость нормо-часа в зависимости от марки автомобиля и типа предприятий автосервиса;

· стоимость запасных частей на один нормо-час трудоемкости обслуживания и ремонта;

· срок гарантии для автомобилей.

В период становления рынка ero емкость с каждым годом существенно увеличивается за счет прироста парка. Поэтому МОЩНОСТЬ АВТОСЕРВИСА (МА) для освоения возрастающей емкости рынка должна определяться, исходя из величины рыночного спроса базового года с учетом ero прироста по годам до момента окончания периода становления:

Ма = Ерб.г. / Прп + ∆Ер/ Прп,

где: Ма     – мощность автосервиса, постов;

Ерб.г. – емкость рынка базового года в виде трудоемкости, нормо-часов;

Прп    -  выработка поста в нормо-часах;

∆Ер    -  прирост емкости рынка в течение года;

tj           - период, за который рассматривается прирост емкости рынка (n – количество лет периода становления рынка).

ЕМКОСТЬ РЫНКА (Ер) МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ФОРМУЛЕ:

Ер = (Трр.р. + Тртор) Ц,

где: Трр.р. - трудоемкость регламентных и заказанных потребителем работ, связанных с предпродажной подготовкой, установкой дополнительного оборудования, тюнингом, и других работ, выполняемых при первичной продаже автомобилей;

Тртор - суммарная трудоемкость гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта автомобилей, представленная в качестве потребительского спроса на предприятиях автосервиса;

Ц     - средняя стоимость нормо-часа, которая в динамике должна учитывать инфляцию.

Таким образом, емкость рынка состоит из объема регламентных и заказанных потребителями работ, выполняемых при продаже автомобилей, и объема работ по гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при их эксплуатации. Емкость развивающегося рынка рассчитывается, с учетом прироста количества автомобилей за период становления рынка.

Для определения емкости рынка базового года рассчитывается трудоемкость:

1) регламентных и дополнительных работ при продаже автомобилей;

2) работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при их эксплуатации.

Объем регламентных и дополнительных работ зависит от количества проданных автомобилей и нормативной трудоемкости этих работ, которые устанавливаются производителем для каждой марки автомобиля. Объем работ по обслуживанию и ремонту определяется, исходя из пробега автомобилей, на основе нормативов трудоемкости производителей либо на основе анализа статистики.

В качестве примера на рис. 1.1 приведены статистические данные трудоемкости ТО и ремонта в зависимости от возраста автомобилей.

Как видно по рисунку, расчет трудоемкости следует вести для автомобилей по меньшей мере трех возрастных групп: до 3 лет, от 3 до 7 лет, 8 и более лет. Для парка автомобилей РК, более 50% которого имеет срок службы более 20 лет, должна быть выделена четвертая возрастная группа старше 12 лет.

Трудоемкость в обслуживании и ремонте определяется техническими регламентами, количеством продаваемых автомобилей и их пробегом. Техническими регламентами устанавливается периодичность и трудоемкость обслуживания и ремонта, а также перечень и трудоемкость регламентных работ при продаже автомобилей. По востребованным и покупаемым потребителями видам работ при продаже автомобиля также устанавливаются нормативы трудоемкости. Трудоемкость, таким образом, формируется исходя из:

1) количества продаваемых автомобилей;

2) их общего пробега с учетом условий эксплуатации.

Рисунок 4.1. Трудоемкость ТО и ремонта в зависимости от срока службы автомобиля (усредненные данные по парку автомобилей Германии)

При продаже автомобилей трудоемкость формируется на основе операций, предшествующих или сопутствующих продаже. К ним относятся:

· восстановительные работы для автомобилей, получивших дефекты в процессе транспортировки от производителя до продавца;

· мойка;

· предпродажная подготовка;

· антикоррозионная обработка кузова;

· установка дополнительного оборудования по заказу клиентов;

· тюнинг;

· диагностика первичных параметров автомобиля и двигателя с целью мониторинга их изменений в процессе эксплуатации.

В процессе эксплуатации возникает потребность в следующих услугах:

· гарантийном обслуживании (в рамках регламентов сервисного меню);

· гарантийном ремонте;

· послегарантийном обслуживании и ремонте;

· восстановительном ремонте и окраске кузова.

Кроме этого, необходимо учесть объем работ по рекламациям (повторных ремонтов).

ТРУДОЕМКОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по поврежденным в процессе транспортировки автомобилям (Трв.р.) равняется количеству продаваемых автомобилей (Апр) умноженному на удельный вес поврежденных автомобилей (kв.р.) и среднюю трудоемкость восстановительных работ (tв.р.).

Трв.р. = Апр kв.р. tв.р.

ТРУДОЕМКОСТЬ МОЙКИ (Трм) равняется количеству продаваемых автомобилей (Апр), умноженному на трудоемкость одной мойки (tм):

Трм = Апр tм

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ (Трп.п.) равняется количеству продаваемых автомобилей (Апр), умноженному на среднюю трудоемкость предпродажной подготовки (tп.п.):

Тпр = Апр tп.п.

ТРУДОЕМКОСТЬ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ (Трак) равна количеству продаваемых автомобилей (Апр.), умноженному на коэффициент обращаемости (kaк) и среднюю трудоемкость антикоррозионной обработки (tак):

Трак = Апр. kaк tак

ТРУДОЕМКОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Трд.о.) равна количеству продаваемых автомобилей (Апр.), умноженному на среднюю трудоёмкость установки дополнительного оборудования (tд.о.) и коэффициент обращаемости (kд.о.):

Трд.о = Апр. tд.о. kд.о.

ТРУДОЁМКОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ (Трд) равна количеству продаваемых автомобилей (Апр.), умноженному на среднюю трудоемкость первичной диагностики (tд):

Трд = Апр. (tд)

ПРИМЕР РАСЧЕТА трудоемкости регламентных и дополнительных работ при продаже автомобилей, их гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта (количество проданных дистрибьютором автомобилей за год 50 000 шт.).

ТРУДОЕМКОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (количество поврежденных при транспортировке автомобилей 500 шт.; средняя трудоемкость восстановления одного автомобиля 2 нормо-часа):

500 х 2 нормо-часа = 1000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ МОЙКИ:

50 000 х 0,3 нормо-часа = 15 000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ:

50 000 х 3 нормо-часа = 150 000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ:

50 000 х 0,6 х 4,5 нормо-часа = 135 000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

50000 х 0,5 х 5 нормо-часов = 125 000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ:

50 000 х 0,9 нормо-часа = 45 000 нормо-часов.

ОБЩАЯ ГОДОВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ:

15 000 + 150000 + 135 000 + 125 000 + 45 000 + 1000 = 471 000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (годовой пробег -20000 км, пробег до ТО - 15 000 км, средняя трудоемкость ТО 4 нормо-часа):

{(50 000 х 20 000 км) / 15 000 км} х 4 нормо-часа =

266 700 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ (10% автомобилей; трудоемкость одного гарантийного ремонта - 2 нормо-часа):

50000 Х 0,1 Х 2 нормо-часа = 10000 нормо-часов.

ТРУДОЕМКОСТЬ ВНЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

50 000 Х 3,5 нормо-часа = 175 000 нормо-часов (см. рис. 4.1).

ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ ПО РЕКЛАМАЦИЯМ (ПОВТОРНЫХ РЕМОНТОВ) равняется 2% трудоемкости гарантийного обслуживания и гарантийного и внегарантийноrо ремонта:

(266 700 нормо-часов + 10000 нормо-часов + 175 000 нормо-часов) Х 0,02 = 9 034 нормо-часа.

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО И ВНЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:

266 700 + 10 000 + 175 000 + 9034 == 460 734 нормо-часа.

Общая трудоемкость регламентных и дополнительных работ при продаже, техническом обслуживании и ремонте автомобилей:

471 000 + 460 734 = 931 734 нормо-часа.

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта зависит от интенсивности эксплуатации парка.

Общая техническая трудоемкость обслуживания и ремонта, которая возникает вследствие годового пробега автомобилей (при удельной трудоемкости 2 нормо-часа на 1000 км пробега), распределяется между группами автомобилей пропорционально интенсивности их эксплуатации (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Распределение долей рынка автосервиса между группами автомобилей с различной интенсивностью эксплуатации

| Группа автомобилей по интенсивности эксплуатации | Общее количество, шт. | Суммарный годовой пробег, км | Общая трудоемкость работ, нормо-часов | Доля рынка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортные автомобили с годовым пробегом 44 тыс. км | 74 704 | 3 287 723 600 | 6 575 447 | 39,7 |
| Отечественные автомобили с годовым пробегом 48,6 тыс. км | 36 490 | 1 772 628 000 | 3 545 256 | 21,3 |
| Отечественные автомобили с годовым пробегом 10-15 тыс. км | 286 436 | 322 8930 000 | 6 457 860 | 39,0 |
| И Т О Г О | 397 630 | - | 16 578 563 | 100,0 |

Вывод: 18,8 % автомобилей иностранного производства за счет повышенной интенсивности эксплуатации дают ту же долю рынка (39,7%), что и 72% автомобилей отечественного производства (39%), которые имеют значительно меньшие годовые пробеги. Интенсивно эксплуатирующийся отечественные и зарубежные) автомобили дают вместе 61 % емкости рынка, в то время как отечественные автомобили, имеющие незначительный годовой пробег, дают 39% рынка. Если учесть, что по автомобилям с большим сроком эксплуатации на предприятиях автосервиса выполняется только 21 % работ, а 79% работ выполняется путём самообслуживания, то доля рынка по этой группе автомобилей составит 11,8%.

При расчете емкости рынка нужно иметь информацию об интенсивности эксплуатации автомобилей всех марок и всех возрастных групп. Необходимость такой информации объясняется тем, что интенсивность эксплуатации разных автомобилей существенно различается.

Сложность при определении емкости рынка заключается в получении достоверной информации. Например, данные об интенсивности эксплуатации парка автомобилей юридических лиц фиксируются и их можно получить (хотя при этом возникает проблема с соблюдением коммерческой тайны). Данные об интенсивности эксплуатации автомобилей физических лиц нигде не фиксируются, иногда владелец автомобиля даже самому себе не может ответить на вопрос о пробеге автомобиля за год. В таких условиях для определения емкости рынка нужны наблюдения, анкетирование для получения первичной информации о пробегах автомобилей, самообслуживании и полноте выполнения работ по обслуживанию и ремонту.