ГККП «Высший колледж, город Кокшетау»

при  управлении образования  Акмолинской области

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к курсовой работе  по  дисциплине: «Гидромеханика»

специальность:

1120000 «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)»

(код и наименование специальности по классификатору)

Р А С С М О Т Р Е Н О

на заседании  отделения

«Автомеханических специальностей»

Протокол №    от «___» ______2018 г.

Зав. отделением ________Б. Коныбаев

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

На заседании УМО автомобильных

дисциплин

Протокол №___ от «__»__________2018 г.

Председатель УМО _____Н. Молдахметов

Кокшетау  2018 г

Методические указания к курсовой работе по Гидромеханике (для студентов специальности 1120000 «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)»)

Методические указания составил преподаватель Нурумов А.Е

Приведены задания, методические указания к их выполнению, перечислены требования к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидромеханика» на примерах расчета и выбора  элементов гидроприводов подъемно-транспортного оборудования. Приведен необходимый справочный материал для выбора гидромашин, гидроаппаратов и вспомогательных устройств гидропривода.

Содержание

1.Цель и задачи курсовой работы ……………………………..4

2.Организация работы ………………………………………….5

3.Задания к работе………………………………………………6

4.Методические указания к выполнению курсовой работы…12

5.Приложения…………………………………………………...26

6.Список рекомендованной литературы………………………49

- Цель и задачи курсовой работы

Курсовая работа дисциплины «Гидромеханика» направлена  на развитие творческой и самостоятельной деятельности, в процессе которой студент должен научиться использовать полученные теоретические знания для принятия конкретного инженерного решения при проектировании  гидравлического привода заданного устройства.

Для  решения поставленной  цели  студент должен решить следующие основные задачи:

-  ознакомиться с научно-технической литературой по теме выданного задания,  уяснив задачу  применения гидропривода  в конкретном техническом  узле. Проанализировать конструкции и схемы аналогичных приводов, оценить их достоинства и недостатки;

-  разработать и обосновать гидравлическую схему;

-  произвести расчет и выбор гидромашин, гидроаппаратов, гидроли-  ний и других  необходимых узлов привода;

-  определить рабочие режимы машин;

- привязать рассчитанный гидропривод к конкретной машине или установке.

При выполнении курсовой работы важно проявить умение

- выбирать и научно обосновывать принятые технические решения;

- пользоваться специальной научно-технической, справочной литера-турой, ГОСТами и патентными материалами;

- применять современные методы расчета;

- применять современные средства компьютерной графики при оформлении работы и графического  материала.

Поощряется применение  прогрессивной техники, не допускается  рассматривать оборудование, снятое с производства.

Выполнять работу рекомендуется в соответствии с настоящими «Указаниями…»,    поочередно выполняя поставленные задания. Все ссылки на литературу приведены в квадратных скобках, где указывается  номер источника и  необходимые для изучения страницы.

- Организация работы

Курсовая работа делается под руководством преподавателя, который одновременно является консультантом и нормоконтролером (осуществляет контроль соответствия  разработанных материалов требованиям нормативных документов). Поскольку курсовая работа – результат самостоятельного творчества студента,  он имеет право принимать технические решения,  не совпадающие с рекомендациями консультанта, но эти решения должны быть обоснованы и защищены.

Преподаватель выдает задание на курсовую работу, составляет и утверждает календарный план, консультирует студентов, следит за правильностью  общего направления  работы и соответствием ее выполнения установленным срокам, рекомендует необходимую литературу.

Студент должен строго соблюдать утвержденный календарный план. Консультации по курсовой работе проводятся согласно расписанию.

Для автоматизации однотипных расчетов при определении оптимальных диаметров труб и потерь давления  рекомендуется пользоваться компьютером.

Приветствуется выполнение графической части работы  с помощью  пакетов САПР и (или) компьютерной графики.

Студент обязан заблаговременно (за  две недели для студентов очного отделения и за три недели до сессии для заочников) сдать курсовую работу на проверку руководителю. К защите допускаются только те курсовые работы, которые имеют визу «К защите». Если по работе имеются замечания,  то их необходимо учесть до защиты.

- Задания к работе

Задания на работу состоят из 5 тем, в каждой из которых имеется

10 вариантов. Тема задания  для студентов определяется в зависимости от  порядкового номера по списку в журнале (по таблице №1), а вариант задания определяется по последней цифре порядкового номера студента по списку в журнале.

Например, студент, имеющий порядковый номер 10, получает задание: тема 2, вариант 0. Студент, имеющий порядковый номер 2, получает задание: тема 1, вариант 2.

Таблица 1

Варианты задания

| Порядковый номер по списку в журнале | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Графическая часть работы выполняется на вкладышах в записку форматом А4 (допускается формат А3). Общий объем графической части – не менее одного листа форматом А1. Объем пояснительной записки 25-30 страниц на листах форматом А4.

Т Е М А  № 1. Расчет элементов гидропривода управления задвижками главной водоотливной установки шахты.

Составить гидравлическую схему, рассчитать и выбрать все элементы гидропривода управления задвижками главной водоотливной установки шахты по следующим данным:

Максимальное усилие на штоке гидроцилиндра PД  max, [кН]

Максимальная скорость штока VД  max, [мм/с].

Скорости штока гидроцилиндра  и усилия при открывании и закрывании задвижки должны отличаться незначительно.

Скорость штока - не регулируемая. Предусмотреть медленное гашение скорости штока перед полным закрыванием задвижки и малую начальную скорость открывания.

Длина напорной  линии гидропривода равна длине сливной

Lн = Lс [м]  .

Длина всасывающий гидролинии Lвс=0,1-0,2м.

Один из насосов гидропривода – резервный. В схеме имеются три однотипные задвижки, но в работе находится лишь одна.

[1;144. 220-221]; [8; 79].

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PД max | 16 | 12 | 18 | 14 | 16 | 18 | 12 | 15 | 16 | 15 |
| VД max | 10 | 20 | 15 | 10 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| Lн = Lс | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 |

Рекомендуемое давление гидропривода 6,3 … 12,5 МПа.

Т Е М А  № 2. Расчет и выбор элементов гидропривода механизма подъема-опускания и неограниченного угла поворота стрелы подъемно-транспортной машины.

Составить гидравлическую схему, рассчитать и выбрать все элементы гидропривода механизма  подъема-опускания и неограниченного угла  поворота стрелы  подъемно-транспортной машины по следующим данным:

Максимальное усилие на штоке гидроцилиндра подъемаPД  max, [кН]

Максимальная скорость штока VД  max, [мм/с].

Максимальный   крутящий   момент   гидромотора   поворота стрелы  MД  max, [Нм].

Максимальная частота вращения вала гидромотора nД  max, [мин-1].

Гидроцилиндр и гидромотор  работают не одновременно и должны иметь надежную фиксацию положення выходного звена. Скорость штока и частота вращения вала гидромотора плавно регулируются за счет изменения частоты вращения вала нерегулируемого насоса, привод которого осуществляется от двигателя  подъемно-транспортной машины.

Длины напорных и сливных  гидролиний  гидроцилиндра и гидромотора равны между собой  и составляют  Lн = Lс =3÷4 м .

Длина всасывающий гидролинии  насоса Lвс= 0,5÷0,8м.

Частота вращения вала насоса nн=500÷1500 мин-1

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PД max | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
| VД max | 20 | 23 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 |
| MД max | 300 | 310 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 470 | 500 |
| nД max | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |

Рекомендуемое давление гидропривода 6,3 … 10,0 МПа.

Т Е М А  № 3. Расчет и выбор элементов гидропривода регулирования положения по высоте шнеков очистного комбайна.

Составить гидравлическую схему, рассчитать и выбрать все элементы гидропривода регулирования положения по высоте шнеков очистного комбайна  по следующим данным:

Максимальное усилие выходном звене  гидроцилиндра (каждого)

PД  max, [кН] при максимальной скорости  перемещенияVД  max, [мм/с].

Гидроцилиндры работают неодновременно.

Длина напорной  линии гидропривода равна длине сливной

Lн = Lс, [м]  .

Длина всасывающий гидролинии Lвс=0,1-0,2м.

Выходное звено каждого из гидроцилиндров должно иметь надежную фиксацию его положения. Скорость VД должна  плавно регулироваться в широких пределах.

Определить также рабочие режимы гидроцилиндров. Начальне усилия на шнеках (при VД =0) P0 [кН]. Показатель, характеризующий изменение нагрузки, К [кН с/мм]

[5;50-59]; [6; 122-127].

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PД max | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 32 | 28 | 15 | 23 |
| VД max | 28 | 42 | 40 | 43 | 38 | 33 | 30 | 35 | 30 | 38 |
| Lн = Lс | 2 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| P0 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 13 | 21 |
| К | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |

Рекомендуемое давление гидропривода: 5-7,5  МПа.

Т Е М А  № 4. Расчет и выбор элементов гидропривода тормоза однобарабанной шахтной подъемной машины.

Составить гидравлическую схему, рассчитать и выбрать все элементы гидропривода тормоза однобарабанной шахтной подъемной машины по следующим данным.

Максимальное усилие на штоке гидроцилиндра (их два) при растормаживании  PД  max, [кН], а его скорость при этом VД Р, [мм/с].

При торможении скорость штока VД Т =2 VД Р, а усилие

PД Т=0,75 PД  max .

Длина напорной  линии гидропривода равна длине сливной

Lн = Lс [м]  .

Длина всасывающий гидролинии Lвс=0,1-0,2м.

Скорость штока – нерегулируемая. Один из насосов – резервный.

[3;450-452]; [8; 208-211].

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PД max | 12 | 23 | 19 | 15 | 23 | 27 | 25 | 17 | 30 | 21 |
| VД р | 30 | 22 | 27 | 30 | 24 | 19 | 21 | 28 | 19 | 25 |
| Lн = Lс | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 |

Рекомендуемое давление гидропривода: 3-5  МПа.

Т Е М А  № 5. Расчет и выбор элементов гидропривода подающей части угольного комбайна.

Составить гидравлическую схему, рассчитать и выбрать все элементы гидропривода подающей части угольного комбайна по следующим данным.

Момент  на валу   гидромотора     MД   [Нм].

Частота вращения вала гидромотора nД [мин-1].

Насос и гидромотор – реверсируемые машины. Частота вращения вала гидромотора регулируется в широких пределах. Длина нагнетательной гидролии равна длине всасывающей

Lн = Lв =0,5...0,7 м .

Определить также рабочие режимы гидромотора при моменте сопротивления на валу MС = MД  и при изменении его на ±10%.Допускаемое отклонение частоты при этом не должно превышать ±10%. Загрузка на валу определяется зависимостью

MС = MС.О. + КnД, где MС.О. – начальный момент сопротивления

(при nД=0), MС.О= ....   [Нм],

К – показатель . характеризующий изменеие нагрузки, К = … Нм/мин-1

[1; 153-155; 267-270]; [6; 101-113].

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МД | 240 | 220 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| nД | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 120 | 100 |
| M С.О. | 176 | 154 | 220 | 300 | 400 | 430 | 500 | 590 | 690 | 750 |
| К | 0,33 | 0,44 | 0,4 | 0,35 | 0,34 | 0,7 | 0,33 | 0,4 | 0,5 | 0,99 |

Рекомендуемое давление гидропривода 10,0  … 25,0 МПа.

- Методические указания к выполнению курсовой работы

4.1. Составление и анализ гидравлической схемы

Во всех темах рекомендуется начинать работу ознакомлением с машиной или с установкой, гидропривод которой необходимо спроектировать. Затем следует составить и обосновать упрощенную гидравлическую схему, пользуясь исходным заданием. Иногда вместе с гидравлической нужно составить и кинематическую схему. При выполнении работы, где в качестве гидродвигателей используются гидроцилиндры, при расчете потерь давления в трубах и построении линии абсолютного давления важно помнить, что длина напорной гидролинии от насоса до распределителя составляет не более 1015% от общей длины. Объясняется это тем, что для удобства управления гидроприводом и его компактности всю гидроаппаратуру стремятся располагать на гидробаке. Во всех случаях насос погружен в жидкость.

Принципиальная гидравлическая схема составляется с использованием общепринятых обозначений [1].  Необходимо указать насосы, двигатели, гидробак, фильтры, предохранительный клапан, гидрораспределители (с ручным или электрическим управлением), обратные клапаны и другую необходимую  для работы привода гидроаппаратуру (регуляторы расхода, дроссели, гидрозамки и т.д.)

Привести описание узлов схемы, детально изложив работу гидропривода рассматриваемого устройства. Проанализировать работу, дав оценку схеме  циркуляции рабочей жидкости и  назначение каждого из элементов гидропривода.

4.2. Выбор  стандартного  давления

При выборе давления гидропривода рекомендуется руководствоваться характеристиками серийно выпускаемых гидромашин и гидроаппаратов. Стандартные давления нормализованы ГОСТ 12445-80. Однако для схем с вращательным исполнительным органом определяющим является давление  серийно выпускаемых  гидромоторов – 10 МПа, хотя  более прогрессивные – давления 25 и 32 МПа ( для гидропривода подающей части угольного комбайна)

  - Выбор гидромашин и рабочей жидкости

4.3.1. Выбор  гидроцилиндра

Усилие на штоке гидроцилиндра задается в исходных данных,  давление гидропривода выбирается в п.4.2, следовательно, из формулы, определяющей давление   в поршневой  полости гидроцилиндра

p=PДmaxSпηДГηДМ ,

где p- принятое стандартное давление,

SП – площадь поршня,

ηДГ,  ηДМ   - соответственно гидравлический и механический КПД  гидроцилиндра, ηДГ ≈1,0, ηДМ  ≈0,95,

можно выразить расчетный диаметр поршня

Dр=4PДmaxπpηДГηДМ.

Стандартный диаметр поршня DД принимается ближайший (больший) в соответствии с ГОСТ 6540-68 и ГОСТ 12447-80.

Максимальное  рабочее давление в поршневой камере

PДП=4PДmaxπDД2ηДГηДМ

Максимальный расход гидроцилиндра

QД=πDД2VДmax4ηДО ,

где ηДО – объемный КПД гидроматора, ηДО≈0,98-0,99.

Максимальное рабочее давление в штоковой полости (если имеется 2 рабочие камеры гидроцилиндра)

PДШ=4PДmaxπ(DД2−dД2)ηДГηДМ,

где  dД – стандартный диаметр штока.

4.3.2. Выбор гидромотора

По заданным значениям MД, nД  и принятому давлению гидропривода выбирается серийно изготавливаемый гидромотор  [3;160-163] и определяется необходимая мощность

NДВ=МДωД,

где ωД – заданная угловая скорость вращения.

Необходимый расход гидромотора

QД=qДnДηДО,

где  qД- рабочий объем гидромотора;

ηДО – объемный КПД.

Для выбранного гидромотора выписываются все необходимые данные из его технической характеристики.

4.3.3.Выбор насосов и рабочей жидкости

Для схем с гидродвигателями

По рассчитанным значениям  Qд и Рн = (1,1…1,15)max(Рдп,Pдш) выбирается один (или больше, если необходимо) однотипный насос. Рекомендуется  выбирать шестеренные или пластинчатые насосы  с Qн  ≥ Qд. Привести полную характеристику насоса [3; 125-147]; [4; 16-26].

Для схем с гидромоторами

По давлению  Рн = (1,0,3…1,05)Рд и Qн ≥ Qд выбрать регулируемый насос [3; 95-97, 106-121],[4; 36-45]. Для расчета выписать из технической характеристики все необходимые данные.

Разобраться с конструкций выбранного насоса с целью решения задачи о подпитке рабочей жидкостью гидропередачи. У большинства регулируемых насосов встроен подкачной насос и вся необходимая для этих целей гидроаппаратура. В случае необходимости скорректировать ранее выбранную схему гидропривода.

Если выбранный основной насос не имеет подкачного, то его следует выбрать [3; 125-145], [4;16-26]   по давлению, определяемому суммарными потерями в обратном клапане и фильтре и подаче Q≥QН.В.,

QН.В=(1−ηНО)QН+(1−ηДО)QД+ΔQК,

ηНО,ηДО−объемные КПД насоса и гидромотора;

QН,QД- номинальные значения подачи насоса и расхода гидромотора;

ΔQК−возможные утечки через предохранительный клапан, принять

ΔQК=(0,05...0,07)QН.

По техническим характеристикам насоса выбрать рабочую жидкость гидропривода. При этом учесть условия эксплуатации разрабатываемой системы. Привести полную характеристику жидкости.

  - Выбор гидроаппаратуры и вспомогательных

устройств

По соответствующим расходам и давлениям выбрать гидроаппаратуру, фильтры, бак и манометр. Указать все основные параметры гидроаппаратов [3; 228-251, 273-278, 333-337, 395-419, 425-428], [4; 77-98, 107-110, 120-127, 292-327].

4.5  Расчет труб гидролиний и потерь давления

4.5.1. Расчетный диаметр труб

dР=4QРπVО,

где Qр – расчетный (максимальный) расход в соответствующей гидролинии при рабочем ходе поршня;

Vо – оптимальная скорость рабочей жидкости:

для напорных гидролиний Vо = 3-5 м/с;

для сливных – Vо = 2-3 м/с;

для всасывающих – Vо = 0,7-1,2 м/с.

Учесть, что расход в гидролинии штоковой полости гидроцилиндра

QP=πVДηДО4(DД2−dД2).

Диаметры труб напорных гидролиний насосов до тройника принять равными диаметру труб общей напорной гидролинии.

4.5.2. Расчет толщины стенки трубы

Необходимая расчетная толщина стенки трубы

δР=δ1+δ2,

где  δ1 – часть толщины, обеспечивающая достаточную прочность;

δ2 – часть толщины, обеспечивающая необходимую долговечность трубы.

Согласно ГОСТ 3845-75

δ1=РРdР2σДОП=РРdР0,8σв,

где  Рр – расчетное давление на прочность,

Рр = 1,25Р (Р – максимальное давление в соответствующей гидролинии);

σдоп – допустимое напряжение, равное 40% от временного сопротивления разрыву; для наиболее распространенных сталей для труб σв = 350-420МПа;

δ2 – принять равным 1,0 мм, полагая, что скорость коррозии равна 0,2мм/год, а срок службы установки – 5 лет.

По условиям механической прочности (случайные удары и т. п.)

δ ≥ 2 мм. Расчет труб на прочность для всасывающей и сливной гидролиний можно не выполнять. Окончательно внутренний диаметр труб d, наружный dн и толщину δ выбирают по ГОСТ 8734-78.

4.5.3. Потери давления в гидролиниях по длине

Для определения сопротивления общего участка гидросети и для построения линии пьезометрического напора потери давления рекомендуется рассчитывать при расходе, соответствующему нормальной подаче насоса.

Скорость жидкости в гидролинии

V=4Qπd2.

Потери давления по длине в участках гидролиний

ΔРДЛ=λlρV22d,

где λ – коэффициент Дарси, зависит от числа Рейнольдса:

λ=75Re  при  Re≤2320,

λ=1(100Re)0,25  при  105>Re>2320.

Расчет гидролиний рекомендуется выполнять на компьютере.

4.5.4. Потери давления в местных сопротивлениях

Потери давления в коленах, тройниках и т.п. принять равными              (0,2-0,3)ΣΔРдл.

Для гидроаппаратов потери рекомендуется вычислять исходя из условия автомодельности режима движения жидкости в аппарате

ΔРМ=ΔРНОМQ2QНОМ2,

где ΔРном – номинальные (паспортные) значения перепада (потери) давления в аппарате при номинальном (паспортном) расходе Qном.

4.5.5.Полные потери давления при расчетном расходе

ΔРП=ΣΔРДЛ+ΣΔРМ.

4.6.  Линия абсолютного давления в гидроприводе

Построить линию абсолютного давления в гидроприводе. Построение выполнить по результатам расчетов, приведенных в п.

4.2.1, 4.5.3, 4.5.4. Потери давления в коленах, тройниках и т.п. прибавить к потерям в распределителе.

PД

РН

P,кПа

l,м

Рис.1. Пример построения линии абсолютного давления

Глубиной погружения насоса Нв пренебречь. Построение линии давления рекомендуется начинать с конца сливной гидролинии.

4.7.   Сила давления на колено трубы

Определить соответствующие Rx, Rz и равнодействующую R сил давления рабочей жидкости на колено трубы с закруглением 90º в месте наибольшего давления:

RX=RZ=Pπd24,  R=RX2+RZ2.

4.8. Давление срабатывания предохранительного клапана

Оно выбирается из условия, что это давление должно быть большим на 25% максимального расчетного в месте установки клапана.

4.9. Моментные характеристики

Характеристика момента сопротивления строится по уравнению  МС=МС.О+КnД при заданных значениях MСО и K. Для построения зависимости МС=f(nД) при увеличении (уменьшении) момента сопротивления достаточно выполнить соответствующий параллельный перенос ранее построенной линии.

Теоретическая моментная характеристика гидромотора при номинальном давлении  PД НОМ

МД=PД НОМqД2π

Не зависит от частоты вращения двигателя nД и представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс. Действительный момент несколько уменьшается с увеличением nД за счет увеличения гидравлических потерь. Так как закон изменения потерь неизвестен, то МД=f(nД) рекомендуется строить по уравнению

МД= МД.Т −ΔМД,

где  ΔMД=КМnД2. Коэффициент пропорциональности KМ≈ const.ΔМДопределяется при номинальном значении ΔМД НОМ и максимальном nД. Перед построением  необходимо предварительно рассчитать табличные значения функции для 5-7 значений nД. Важно учесть, что в диапазоне nД=0...3мин−1 моментная характеристика гидромотора  неустойчива, поэтому на графике показать ее штриховой линией.

Для построения характеристики  для заданного режима достаточно выполнить конгруэтный перенос постороенной МД=f(nД) для номинальных значений. Искомая МД1 =f(nД) должна проходить через точку с заданными координатами ΔМД1,nД1.

4.10. Рабочие режимы гидромотора

Заданный рабочий режим определяется точкой пересечения линий

МД1 =f(nД)и МС1=f(nД)(точка 1 на рис.2). При увеличении момента МС на 10 %  и допустимом при этом уменьшении частоты nД на 10% рабочий режим по-прежнему будет определяться точкой пересечения соответствующих новых линий МС2=f(nД) и МД2=f(nД).Последнюю можно не строить, так как положение точки на плоскости однозначно определяется заданными условиями (точка 2 на рис.2). Однако для наглядности можно показать часть кривой. Аналогично определяется рабочий режим при уменьшении MС и допустимом увеличении nД (точка 3 на рис.2).Определить координаты всех трех точек (MДi;nДi).

3`

1`

2`

NДВ,кВт

МС.О

+10%

-10%

M,Hм

NД.В3

А

A`

MC2

МС1

МД

МД.Т

МС3

2

1

3

МД2

МД1

МД3

NД.В1

NД.В2

NД.В

nд,мин-1

Рис.2. К определению рабочих режимов гидромотора

Мощность на валу гидромотора рассчитывается по уравнению NД.В= MДωД, где ωД- угловая скорость вращения вала.

Необходимо построить характеристики NД.В=f(nД) для номинального и заданных трех режимов  (зону неустойчивых режимов показать штриховой линией), определить координаты 3-х точек и нанести их значения  на график (рис.2, точки 1`-3`)

4.11. Рабочие режимы насоса

4.11.1.Для нерегулируемого насоса

Рабочие режимы насоса     определяются графически точками пересечения характеристик насоса Рн = f(Q) и гидросети Рс = f(Q).

Характеристика  насоса строится по двум точкам с координатами QН.Т., PН =0 и QН.НОМ, PН.НОМ,  где QН.Т. – теоретическая подача насоса;

QН.НОМ, PН.НОМ – номинальные значения подачи и давления насоса.

Характеристика сети строится для каждого из основных циклов работы гидропривода (для рабочего и холостого хода гидроцилиндров)

Р=PД+ρgaQ2

Если имеется разветвление в сети, по полное гидравлическое сопротивление рассчитывается  с учетом параллельного соединения:

aп=a0+1(1a1+1a2)2,

где  a0- сопротивление  гидролинии общего участка;

a1, a2 - сопротивления параллельных участков.

Сопротивление гидролинии

a=ΔPρgQ2,

ΔP−потери давления при расходе Q. Для определения

ΔPможно воспользоваться результатами п.4.5.5.

Для построения  графиков Рс = f(Q) необходимо предварительно составить таблицу значения функций ( 4-6 точек). Графически определить параметры рабочих режимов насоса (PP,QP)

при рабочем и холостом ходе поршня гидроцилиндра. В пояснительной записке необходимо привести значения координат всех характерных точек графиков.

4.11.2. Для регулируемого насоса

Подача и давление определяются графически как для нерегулируемого насоса. Давление гидродвигателя при заданном МД

PД=2πMДηД.ОqДηД,

где qД- рабочий объем гидромотора. При незначительном  отклонении MДот номинального отношение ηД.ОηД≈ const.

Так как потери давления в гидролинии основного насоса малы по сравнению с PД, то характеристику сети можно строить по двум точкам (0; PД) и (QalignlН;PC), где PC=PД+ΔPП(рис.3).

Для определения рабочих режимов насоса приходится пользоваться методом итераций, выполняя расчеты в такой последовательности:

- Определить максимально возможную подачу насоса  при заданном  MД как точку пересечения характеристики сети  PC1=f(Q) с характеристикой незарегулированного насоса (на рис.3 точка А).

- Графически определить утечки в насосе ΔQН.А. Эта величина при при PН=constбудет также постоянной.

- Определить объемный КПД насоса для режима А

ηН.О.А=1−ΔQН.А.QН.Т.

Так как в гидромоторе утечки изменяются по тому же закону, что и в насосе, то объемный КПД гидромотора, соответствующий режиму А - ηД.О.А, можно определить из пропорции ηД.О.АηД.О=ηН.О.АηН.О, где ηД.О, ηН.О- номинальные значения объемных КПД гидромотора и насоса.

- Вычислить расход гидромотора при заданном nДпо формуле

QД1=qДnД1ηД.О.А.

Этот расход примерно равен подаче насоса при nД1, т.е.QН1≈QД1.

- Провести через точку QH1, находящуюся на линииPC1=f(Q), характеристику насоса, конгруэнтную начальной, и уточнить значение объемного КПД насоса для точки 1 (рис.3).

η=1−ΔQН.АQН.Т.1, ΔQН.А=ΔQН.1- утечки в насосе; QН.Т.1- теоретическая подача зарегулированного насоса (определяется по графику).

- Уточнить значение объемного КПД гидромотора из пропорции: ηД.О.1ηД.О=ηН.О.1ηН.Ои уточнить подачу насоса по уравнению QН1=QД1=qДηД1ηД1.

- Давление насоса PН1при подаче QН1 определяется по графику

PC1=f(Q).

- Аналогично находятся рабочие режимы для точек 2 и 3(см.рис.3).

P,МПа

PC1

PC2

PC3

PН

PД1

ΔQНА

А

3

2

1

(QН.НОМ;PН.НОМ)

QН, л/мин

QН.Т1

QН.Т

Рис.3 Определение рабочих режимов регулируемого насоса

4.12. Мощность насоса

4.12.1. Нерегулируемый насос

Мощность насоса  определяется при рабочем и холостом ходе  гидродвигателя:

N=PQηН

P,Q- давление и расход в соответствующем режиме.

4.12.2. Регулируемый насос

Мощность насоса рассчитывается для всех режимов, как и для нерегулируемых насосов. Однако в связи с тем, что значение КПД насоса изменяется с режимом, для нахождения текущего значения необходимо предварительно при номинальных параметрах определить ηНГ⋅ηНМ=ηНηНО. Затем для вычисления текущих значений ηН принять произведение ηНГ⋅ηНМ=const, т.е. ηН1=ηНОηНГηНМ и т.д.

N НВ

η

2

1

3

2`

1`

η

NHB, кВт

3`

Определить координаты всех трех точек NНВ и построить график

nД, мин-1

Рис. 4. К определению мощности и КПД насоса

NНВ=f(nД) в диапазоне nД=nД2−nД3 с некоторой экстраполяцией

(см.рис. 4).

К.п.д. гидропередачи определяется как отношение  η=NДВNНВ в том же диапазоне, что и NНВ=f(nД). Определить координаты всех точек и построить зависимость η=f(nД)(см.Рис.2). Дать оценку экономичности регулирования.

Выполнить чертеж общего вида спроектированной гидропередачи. Указать основные габаритные размеры [3; 110-114; 160-163] .

4.13. Проверка рабочего режима насоса на кавитацию

Условие бескавитационной работы:

HВАК.ДОП.≥НВАК,

где НВАК.ДОП- допустимая вакуумметрическая высота всасывания насоса (по паспорту);

НВАК.  - вакуумметрическая высота всасывания насоса

НВАК=НВ+(λlВ+lЭd+α)υ22g≈HВ+ΔHФ+αυ22g ,

где HВ=−(0,1...0,2) м;

ΔHФ− потери напора в фильтре.

В том случае, если в паспорте насоса указана допустимая высота всасывания насоса HДОП, по условию бескавитационной работы должно быть HДОП≥НВ.

4.14. Гашение скорости гидродвигателя

Гашение скорости Vд перед полным закрыванием задвижки и начале ее открывания необходимо для более надежной защиты насоса главной водоотливной установки от гидроудара. Это  также предотвращает  от разрушения гидроцилиндром корпуса задвижки. Для гашения скорости  важно предусмотреть в штоковой крышке  гидроцилиндра  дроссель постоянного сопротивления, который автоматически включается в гидросистему в конце (начале) хода запорного элемента задвижки. Привести принципиальную схему гидроцилиндра с тормозом и описать принцип гашения скорости [2; 353].

Расчет дросселя.Для гашения скорости Vд в 2-3 раза в конце (начале) хода штока достаточно задаться перемещением с торможением, равным 12-20 мм. Определить живое сечение дросселя из уравнения расхода при закрывании задвижки

Q=μω2ΔPρ,

где  µ - коэффициент расхода дросселя, µ = 0,75…0,80;

ω – живое сечение дросселя;

ΔР – перепад давления на дросселе.

Разработать чертеж общего вида крышки гидроцилиндра штоковой полости с тормозной втулкой у поршня по рассчитанным параметрам в             п. 4.12.2. [4; 48-53].

Разработать чертеж общего вида крепления  гидроцилиндра на корпусе задвижки. Задвижка устанавливается на вертикальном участке трубы. Крепление гидроцилиндра рекомендуется выполнять на кронштейне. Привести чертеж общего вида гидроцилиндра на задвижке, указать основные размеры.

4.13. Эксплуатация и техника безопасности

Кратко описать особенности эксплуатации и технику безопасности при обслуживании рассчитанного гидропривода, учитывая при этом, что он должен работать в автоматическом режиме. При описании следует акцентировать внимание на вопросах контроля за состоянием рабочей жидкости, пуске и остановке насоса и т.п. [1; 276-281].

5. Приложения

Приложение 1

Разработка принципиальной гидравлической схемы

При проектировании принципиальной гидравлической схемы  необходимо учитывать следующие основные требования:

- схема должна включать минимальное количество устройств

- для защиты гидропривода от перегрузок должны быть предусмотрены предохранительные   гидроаппараты

- для поддержания стабильного температурного режима рабочей жидкости необходимо правильно выбрать емкость гидробака и предусмотреть  теплообменники

- параметры гидроаппаратов должны отвечать номинальным параметрам ( давлению и расходу) в местах их подключения

Примеры некоторых гидравлических схем  приведены ниже. Проанализируйте каждую из них и выберите наиболее подходящую для вашего задания.

Схема № 1

Схема №2

Схема №3

Схема №4

Схема №5

Схема №6

Схема №7

Схема №8

Схема № 9

Приложение 2

Характеристики рабочих жидкостей гидропередач

| Рабочая жидкость | Диапазон рабочих температур, °С | Вязкость кинематическая при 50°С,мм2/с | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНИИНП-403 | +10 ÷ +60 | 25÷35 | 850 |
| ИГП-18 | +10 ÷ +80 | 16,5÷20,5 | 880 |
| ИГП-30 | +10 ÷ +80 | 28÷31 | 885 |
| МГ-20 | -20 ÷ +80 | 17÷23 | 885 |
| МГ-30 | -20 ÷ +80 | 27÷33 | 885 |
| Турбинное 22 | -5 ÷ +60 | 20÷23 | 900 |
| Турбинное 30 | -5 ÷ +60 | 28÷32 | 900 |
| Турбинное 46 | -5 ÷ +60 | 44÷48 | 900 |
| Индустриальное |  |  |  |
| И-20А | -10 ÷ +60 | 17÷23 | 881÷901 |
| И-30А | -5 ÷ +60 | 27÷33 | 886÷916 |
| И-45А | -5 ÷ +60 | 38÷52 | 886÷916 |

Приложение 3

Номинальные диаметры цилиндров, поршней, штоков, -плунжеров, мм  (ГОСТ  12447-80)

Основной ряд:

10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 310.

Дополнительный ряд:

14; 18; 22; 28; 36; 45; 56; 70; 90; 110; 140; 180; 220; 280; 360.

Приложение 4

Номинальные давления объемных гидроприводов, МПа

(ГОСТ 12445*80)

1,25; 1,3; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0.

Приложение 5

Трубы стальные холоднодеформированные: наружный диаметр

dн, мм, толщина стенки δ, мм (любому dн соответствует любая δ ),

(ГОСТ 8734-78).

dн : 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 24; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 …

δ  : 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0

#### Приложение 6

Технические характеристики шестеренных насосов типа Г11

| Параметр | Ед. измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г11 22А | Г11 22 | Г11 23А | Г11 23 | Г11 24А | Г11 24 | Г11 25А | Г11 25 |
| Номинальное давление | ## МПа | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная подача насоса при частоте вращения: 730 мин-1 970 мин-1 1450 мин-1 | л/мин | 6,1 8,1 12,1 | 9,1 12,1 18,1 | 12,5 16,7 25,0 | 17,6 23,4 35,1 | 25,1 33,4 50,0 | 35,3 47,0 70,2 | 50,4 67,0 100,1 | 62,7 83,9 125,4 |
| Объемный КПД |  | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,92 |
| ## Полный КПД |  | 0,67 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| Допустимая геометрическая высота всасывания | м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая жидкость |  | ## Масло индустриальное 20 или 30 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение 7

##### Технические характеристики шестеренных насосов типа НШ

| ### Параметр | Ед. измерения | ## Типоразмер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НШ-10Е | НШ-32К | НШ-46У | НШ-50К | НШ-67К | НШ-98К |
| Номинальное давление | МПа | 10 | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | 10 |
| Номинальная подача насоса при частоте вращения: 970 мин-1 1450 мин-1 | л/мин | - 13,3 | 28,6 42,8 | - 62,0 | 44,4 66,5 | - 95,0 | - 134,6 |
| Объемный КПД |  | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Полный КПД |  | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Допустимая вакуумметрическая высота всасывания | мм. рт. ст. | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Рабочая жидкость |  | ### Масло индустриальное 45 или 50 |  |  |  |  |  |

#### Приложение 8

##### Технические характеристики пластинчатых насосов типа Г12

| Параметр | Ед. измерения | ## Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г12 21А | Г12 21 | Г12 22А | Г12 22 | Г12 23А | Г12 23 | Г12 24А | Г12 24 | Г12 25А | Г12 25 |
| Номинальная подача при 950 мин-1 при 1440 мин-1 | л/мин | 5 8 | 8 12 | 12 18 | 18 25 | 25 35 | 35 50 | 50 70 | 70 - | 100 - | 140 - |
| Номинальное давление | ## МПа | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД: объемный общий при 950 мин-1 общий при 1440 мин-1 |  | 0,62 0,5 0,54 | 0,71 0,55 0,66 | 0,77 0,65 0,72 | 0,79 0,7 0,76 | 0,85 0,75 0,81 | 0,88 0,8 0,82 | 0,85 0,7 0,7 | 0,86 0,75 - | 0,88 0,8 - | 0,9 0,7 - |
| Допустимая геометрическая высота всасывания | м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая жидкость |  | ## Масло индустриальное 20 или 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  9

## Технические характеристики пластинчатых насосов типа БГ12

| ### Параметр | Ед. измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГ-12 21А | БГ-12 21 | БГ-12 22А | БГ-12 22 | БГ-12 23А | БГ-12 23 | БГ-12 24А | БГ-12 24 |
| Номинальная подача при 1440 мин-1 | л/мин | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Номинальное давление | МПа | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД: объемный общий |  | 0,6 0,47 | 0,65 0,53 | 0,72 0,61 | 0,8 0,61 | 0,74 0,68 | 0,78 0,72 | 0,8 0,72 | 0,86 0,75 |
| Допустимая геометрическая высота всасывания | м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая жидкость |  | ## Масло индустриальное 20 или 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

Технические характеристики реверсивных золотников типа Г 74

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер с управлением |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ручным |  |  | от кулачка |  |  |
|  |  | Г 74 22 | Г 74 24 | Г 74 25 | Г 74 21 | Г 74 22 | ПГ 74 22 |
| Номинальный расход | л/мин | 18 | 70 | 140 | 8 | 18 | 18 |
| Номинальное давление | МПа | 20 | 20 | 12,5 | 5 | 5 | 5 |
| Потеря давления при номинальном расходе | МПа | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Приложение 11

Технические характеристики напорных золотников типа Г54

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г54-22 БГ54-22 ВГ 54-22 | Г54-23 БГ54-23 ВГ54-23 | Г54-24 БГ54-24 ВГ54-24 | Г54-25 БГ54-25 ВГ54-25 |
| Наибольший расход | л/мин | 18 | 35 | 70 | 140 |

Наибольшее рабочее давление у всех золотников типа Г – 2,5 МПа; БГ – 5 МПа; ВГ – 10 МПа.

Наименьшее рабочее давление у Г – 0,3 МПа; у БГ – 0,6 МПа; у ВГ – 1,2 МПа.

Приложение 12

Технические характеристики обратных клапанов типа Г51

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г51 21 | Г51 22 | Г51 23 | Г51 24 | Г51 25 | Г51 26 | Г51 27 |
| Номинальный расход | л/мин | 8 | 18 | 35 | 70 | 140 | 280 | 560 |
| Номинальное давление | МПа | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Потеря давления при номинальном расходе | МПа | 0,2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13

Технические характеристики дросселей типа Г77

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г77 11 | Г77 14 | Г77 31А | Г77 31 | Г77 32А | Г77 32 | Г77 33 | Г77 34 |
| Номинальное давление | МПа | 5 | 5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Номинальный расход | л/мин | 8 | 70 | 5 | 8 | 12 | 18 | 35 | 70 |
| Потеря давления при номинальном расходе | МПа | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |

Приложение 14

Технические характеристики дросселей типа ДР

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДР-10 | ДР-12 | ДР-16 | ДР-20 | ДР-25 | ДР-32 |
| Номинальное давление | МПа | 32 |  |  |  |  |  |
| Номиналь- ный расход | л/мин | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| Потеря давления при номинальном расходе | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

Приложение 15

Номинальные вместимости баков гидравлических и смазочных систем, дм3

16; 25; 40; 63; 100; 125; 160; 209; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000 (ГОСТ 14065-68)

Приложение 16

Основные параметры манометров

| Прибор | Диаметр корпуса, мм | Класс точности |
| --- | --- | --- |
| МТП | 40 | 2,5; 4,0 |
| МТП | 60 | 1,5; 2,5; 4,0 |
| МТП | 100 | 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |

Обозначение манометров – МТП – 60/1-100 × 1,5; М – манометр; Т – трубчатый; П – показывающий; 60/1 – верхний предел измеряемого давления, кгс/см2; 1,5 – класс точности прибора.

Ряд верхних пределов измерения давления манометрами, кгс/см2:

2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 12,5; 16,0; 25.0; 40,0; 60,0; 100.0; 160,0    (ГОСТ 8625-77).

Приложение 17

Технические характеристики приемных фильтров типа С41 и Г42

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,16С41-21 | 0,16С41-23 | 0,16С41-25 | 0,16С41-26 | 0,08С41-25 | 0,08С41-26 | Г42-34 | Г42-35 |
| Номинальный расход | л/мин | 25 | 40 | 160 | 250 | 80 | 125 | 70 | 140 |
| Номинальная тонкость фильтрации | мкм | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Допускаемая потеря давления | МПа | 0,015-0,02 |  | 0,012-0,015 |  |  |  | 0,011-0,012 |  |

Приложение 18

Технические характеристики регулируемых аксиально-поршневых и радиально-поршневых насосов

| Параметры | Единица измерения | Тип и типоразмер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г-13-35А | Г-13-36А | НАС; НАР-16/200; 18/200; | НР-450/100 | НР-224/100 | НР-360/100 |
|  |  |  |  | 40/200; 63/200; 71/200; 125/200; 140/200 |  |  |  |
| Рабочий объем | см3/об | 71 | 140 | 16;18;40; 63; 71; 125; 140 | 450 | 224 | 360 |
| Подача номинальная | л/мин | 100 | 200 | 22;25;56,5; 89; 100; 178; 200 | 400 | 200 | 300 |
| Минимальная |  | 15 | 20 | 2; 2; 4; 6; 6; 10; 10 | - | - | - |
| Давление номинальное | МПа | 16 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 960-1500 |  | 1500 | 960 | 960 | 960 |
| КПД объемный |  | 0,95 | 0,95 | 0,93; 0,94; 0,95; 0,95; 0,96; 0,96 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| полный |  | 0,88 | 0,88 | 0,87; 0,88; 0,89; 0,89; 0,9; 0,9 | 0,85 | 0,83 | 0,81 |
| Допускаемая высота всасывания: -вспомогательного насоса геометрическая -вакуумметрическая | МПа | 0,02 |  |  | не более 0,5м |  |  |
| Рабочая жидкость |  | Масло индустриальное |  |  |  |  |  |

Приложение 19

Технические характеристики гидромоторов типа МР

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МР-0,16/10; МР-Ф-0,16/10 | МР-0,25/10; МР-Ф-0,25/10 | МР-0,4/10; МР-Ф-0,4/10 | МР-0,63/10; МР-Ф-0,63/10 |
| Рабочий объем | см3/об | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Номинальное давление | МПа |  | 10 |  |  |
| Номинальный крутящий момент | Н.м | 240 | 380 | 570 | 900 |
| Частота вращения вала | мин-1 | 8-240 | 8-240 | 8-192 | 8-150 |
| КПД: - объеный - общий |  | 0,91 0,86 | 0,94 0,89 | 0,94 0,85 | 0,95 0,85 |
| Рабочая жидкость | Масло индустриальное 20, 30 или 45 |  |  |  |  |

Приложение 20

Технические характеристики гидрозамков

| Параметр | Единица измерения | Односторонние |  |  |  |  |  |  | Двухсторонние Г-12 ГС-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КУ-16 | КУ-20 | КУ-25 | КУ-32 | КУ-40 | КУ-50 | ГО-12 |  |
| Номинальный расход | л/мин | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 25 | 25 |
| Номинальное давление | МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
| Потери давления при номинальном расходе | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Приложение 21

Технические характеристики регуляторов потока

| Параметр | Единица измерения | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПГ 55-22 | ПГ 55-24 | ПГ 55-25 | Г55-31А | Г55-31 | Г55-32А | Г55-32 | Г55-33 | Г55-34 | Г55-35А | Г55-35 | ПГ 55-32 | ПГ 55-34 | ПГ 55-35 |
| Расход: -номинальный -наименьший | л/мин л/мин | 20 0,6 | 80 0,12 | 160 0,2 | 5 0,16 | 8 0,25 | 12 0,25 | 18 0,25 | 35 0,25 | 70 0,25 | 100 1,0 | 140 1,0 | 20 0,06 | 80 0,15 | 160 0,25 |
| Давление номинальное | МПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 |

Список рекомендованной литературы

- Гидравлика и гидропривод .В.Г.Гейер, В.С.Дулин, А.Г.Боруменский, А.Н.Заря.-М.: Недра,1981.-295 с.

- Гидравлика, гидромашины и гидроприводы .Т.М.Башта, С.С.Руднев, Б.Б.Некрасов и др. –М.:Машиностроение, 1982.-423 с.

- Ковалевский В.Ф.,Железняков Н.Т., Бейлин Ю.Е. Справочник по гидроприводам горных машин.-М.: Недра, 1973.-502 с.

- Свешников В.К.,Усов А.А.Станочные гидроприводы: Справочник.-М.:Машиностроение, 1988.-512 с.

- Хорин В.Н.Техника для выемки тонких пластов. –М.:Недра, 1984.-216с.

- Машины и оборудование для угольных шахт: Справочник/ Под ред. В.Н.Хорина.-М.: Недра, 1987.-424 с.

- Коваль П.В.Гидравлика и гидропривод горных машин. – М.:Машиностроение, 1979.-319 с.

- Стационарные установки шахт. Под общ. ред. Б.Ф.Братченко.-М.:Недра, 1977.-440 с.